VERIFICA DI SISTEMI E RETI

Firewall, ACL, DMZ, NAT e VPN

Versione D

Classe 5ª Sez. ______   Alunno ________________________________________________   Data ___/___/______

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno dei quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

L'azienda SmartLogistics gestisce un magazzino automatizzato a Torino (sede principale, 15 postazioni tra uffici e sala controllo) e 2 punti di distribuzione a Genova e Verona con 8 postazioni ciascuno. La sede di Torino ospita il gestionale del magazzino, un portale web tramite il quale i clienti possono monitorare lo stato delle proprie spedizioni e un servizio di posta elettronica. Nel magazzino sono presenti dispositivi automatizzati che comunicano con il gestionale sulla rete locale. I punti di distribuzione devono accedere in tempo reale al gestionale per aggiornare lo stato delle consegne.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. Proponga un progetto, anche grafico, dell'infrastruttura di rete della sede di Torino, motivando le scelte relative alla topologia, ai dispositivi, alla segmentazione della rete e alla separazione tra le diverse tipologie di traffico. Indichi le misure di sicurezza adottate.

2. Definisca le politiche di filtraggio del traffico tra le diverse zone della rete, specificando le regole di comunicazione necessarie. Illustri la strategia adottata per la gestione degli indirizzi IP e per rendere accessibili dall'esterno i servizi destinati ai clienti.

3. Proponga la soluzione per collegare in modo sicuro i punti di distribuzione alla sede centrale, motivando la scelta della tecnologia e dei protocolli. Discuta come garantire la continuità del collegamento per non interrompere l'operatività aziendale.

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a uno dei seguenti quesiti:

1. Si descrivano le diverse tipologie di Access Control List, spiegando i criteri di filtraggio, il posizionamento nella rete e i casi d'uso tipici di ciascuna.

2. Si descrivano le diverse tipologie di VPN (site-to-site e remote access), illustrando per ciascuna le caratteristiche, i protocolli utilizzabili e gli scenari d'uso più appropriati.

Durata massima della prova: 3 ore.
È consentito l'uso di manuali tecnici (reference con solo sintassi, non guide).
Non è consentito lasciare l'aula prima che sia trascorsa 1 ora e 30 minuti dall'inizio della prova.